师生洁牌

五线谱电教板

使 用 手 册

EW-B

兰州第二文化用品厂

兰州第二文化用品厂

地址：兰州市城关区伏龙坪中街323号

电话：0931-8180168

传真：0931-8180256

http://www.168.gs.cn/ http://lzheiban.cn.alibaba.com/

师生洁牌五线谱电教板是一种目前最为先进的音乐教学设备，它将乐谱、声音、灯光结合在一起，具有视听结合的教学特点和直观的教学效果。

师生洁牌五线谱电教板可以进行五线谱的记谱、识谱、音名、音阶、音程、调名、调号、变调、节拍、键盘、和声、和弦等几乎全部基础乐理的教学和演示。教师可以教学，学生可以演练，枯燥的音乐教学变的生动活泼，趣味丛生。

师生洁牌五线谱电教板可用于幼儿音乐启蒙教育、中小学的基础乐理教学、大专院校的音乐理论研究、各种音乐培训教育等。它对于提高音乐教学水平，具有重要作用。

一．  主要功能

1.    7种变调		      8.    录 / 放音

2.    20种音色	          9.    显示工作状态

3.    20种节奏	         10.    音名显示

4.    8首示范曲	         11.    麦克输入

5     双教鞭             12.    线路输出

6.    延音			     13.    3组谱表

7.    颤音			     14.    音域—23音阶

二.   主要性能

1.    电源：      ～ 220V / 50HZ     ± 10 %

2.    耗电：      ≤ 30 W

3.    音准：      音阶相对误差  ≤±3音分

- 节拍速度:   60 ～ 240拍 / 分钟。	≤± 3 %

- 输出功率：  ≥ 5W

6.    体积：      1800 × 1000　× 60 mm

7.    重量：      ≤  25 KG

三．  使用方法

- 安装

产品可以吊挂（产品背面有吊孔），也可放置在专用支架上，安装必须牢固可靠。

2.   接通电源

将电源插头插入220V/50HZ  ±10 % 交流电源插座，接通电源开关，显示灯亮表示电源接通。

3.   选择调名

7个变调按钮可随意选择调名，选定后，谱线上的音阶关系即按首调唱名法顺序排列。

4.  选择音色

音色按钮“0～9”可分别选取十种不同音色。按动 “A/B”后，“0～9”又可选择另外十种不同音色。共可选择20种音色。数码管显示音色编码。

5.  教鞭

⑴  教鞭插头必须充分插入教鞭输入插孔。

⑵  用教鞭指点不同的谱线或谱线上书写的音符，扬声器中便会发出相应音调，键盘上音名显示灯同时点亮。指点的谱线不同，音调也不同，音名显示灯的位置也不同。

⑶  教鞭头为一敏感元件，注意保护，避免重力敲击。

⑷  两支教鞭可单独或同时使用

6. 节奏

⑴  节奏选择

节奏按钮“0～9”可分别选择十种不同节奏。按动“A/B ”后 ,“0～9”又可再选择另外十种不同节奏。共可选择20种节奏。数码管显示节奏编码。

⑵  节奏启停

“启/停”按钮可以启动或停止节奏。

⑶  节奏调整

按动速度按钮“+ ”，节奏速度渐快，

按动速度按钮“－”，节奏速度渐慢，

按动节奏音量的“+”或“－”，节奏音量增大或减小。

7.   曲库		共有8首示范曲：

铃儿响叮铛         编号：d-1

幸福拍手歌         编号：d-2

黄丝带             编号：d-3

扬基歌             编号：d-4

天鹅湖             编号：d-5

绿袖子             编号：d-6

圣诞快乐           编号：d-7

三套车             编号：d-8

按动“曲库”按钮，乐曲响，数码管显示当前示范曲编号。再按动“曲库”按钮，乐曲停。再按动“曲库”按钮，下一首乐曲响，如此反复，“曲库”按钮兼顾选曲与启/停。依次演奏8首乐曲。	当前示范曲可反复播放。节奏的速度按钮也可控制示范曲的速度变

8.   延音

按动“延音”按钮，当数码管显示“ S-1 ”时，有延音效果。再按动“延音”按钮，当数码管显示 “S-0 ” 时，延音关闭。

9.   颤音

按动“颤音”按钮，当数码管显示“ on ” 时，有颤音效果。再按动“颤音”按钮，当数码管显示 “OFF ”时，颤音关闭。

10.  录放音

⑴  按动“录音”按钮，当数码管显示“ EC ”时, 用教鞭演示, 可以记录60个音符的发音。当数码管出现“1CH ” 时录音完毕。

⑵  按动“放音”按钮，数码管显示“ PLY ” ，录音重放 。 当数码管出现“1CH ” 时放音完毕。

11.  麦克输入	  可外接话筒。

12.  线路输出	  输出信号可外接放大器设备。

13.  总音量

按钮 “＋”、“－”可控制整机音量大小变化。

14.  书写音符

用粉笔可将音符书写到电教板的谱表上,书写时应注意：

⑴  电教板上的白线代表谱表中的 “线”，绿线代表谱表中的“线间”或上、下加线 。用到上、下加线时用白粉笔在绿线上描画即可。

⑵  音符的符头中心应置于谱线的“线”或“线间”上，音符的比例要适当，便于教鞭指点准确。

四.   使用注意事项

1.  电教板的安装必须牢固可靠,吊挂用吊钉承受拉力不得小于100公斤,产品下方最好加装两枚托钉。确保安全，防止意外。

2.  教鞭妥善保管和使用,不得重力敲击,不得踩踏或弯折。

3.  产品板面可以用板擦或湿布擦拭,不得用水冲刷或利器刮划。

4.  产品使用完毕必须断开电源。					  5.  产品的运输要轻拿轻放,不得踩踏、摔砸，不得进水。

- 产品贮存要干躁、通风、防潮、防水、防压。

7.  产品出现故障请及时与经销商或本公司联系，产品须由专业技术人员进行维修。

8.  确属产品质量问题，自购买之日起一年内实行三包并免费服务。一年以上产品负责终身服务，按成本收费