师生洁牌

EW系列五线谱电教板

使 用 手 册

兰州第二文化用品厂

兰州第二文化用品厂

地址：兰州市城关区伏龙坪中街323号

电话：0931-8180168

传真：0931-8180256

http://www.168.gs.cn/ http://lzheiban.cn.alibaba.com/

一、概   述

师生洁EW系列五线谱电教板是一种先进的音乐教学设备，它将乐谱、声音、灯光结合在一起，具有非常直观的视听结合的教学效果。

电教板可以用普通粉笔在谱表上书写音符或乐谱，音乐调式、乐器音色可以方便地的转换，教鞭上设有音调的临时升降按钮，可以随时进行升降调变换。电教板具有128种GM标准音色，4种基本节拍，50种节奏，曲库由于型号不同，从10～608首不等，乐曲均为全乐队效果， 3个和弦记忆和8分钟即兴演奏录音和播放功能。电教板具有标准MIDI输入、输出接口，可连接PC计算机或MIDI键盘等标准MIDI设备。对于大型教学场合，还可利用电教板的音频输出接口，外接大功率扩音设备，高挡产品还具有大屏幕简谱显示功能。

五线谱电教板可以进行音乐教学中的五线谱记谱、识谱、音名、音阶、音程、调名、调号、变调、节拍、键盘、和声、和弦等几乎全部基础乐理的教学和演示。教师可以教学，学生可以演练，使音乐教学变得生动活泼、趣味丛生。

五线谱电教板可用于幼儿的音乐启蒙教育、中小学的基础乐理教学、大学的音乐理论研究及各种音乐培训教育等。它对于提高音乐教学水平，提高音乐教学质量，加快教学进度都能起到良好作用。

二、主要功能

### 1．主要功能

  - 128种GM标准音色

  - 12种变调

  - 50种节奏

  - 4种基本节拍

  - 10～608首示范曲

  - 3组任意和弦记忆

  - 15分钟演奏录放

  - 具有手控音调临时升降功能的双教鞭

  - 音名灯光显示

  - 音频线路输出

  - MIDI输入、输出

  - 唱名显示（EW-C型）

### 主要性能

音域：G-a2

外形尺寸：180×100×6（CM）

扬声器输出：> 5W

电源：AC 220V / 50Hz

功耗：<20W

三、使用方法

### 1、安装

电教板可以吊装在墙壁上（产品备有吊钩），也可以放置在支架上，必须保证安装牢固可靠，使用时电源插头要完全插入符合要求的电源插座中，插座位置要合适，不要使电源线承受过大的拉力，以保证人身安全和产品工作稳定可靠。

### 2、书写乐谱

谱表上的白线表示五线谱中的“线”，绿线表示“线间”或“上加线”、“下加线”，当用到上、下加线时，用粉笔在相应绿线上描画即可。

用粉笔在谱表上书写乐谱时，音符比例要适当，谱线应在符头中央，以便于准确指点。

### 3、使用教鞭

将教鞭插头完全插入教鞭插孔中，使用一只或两只均可。用教

鞭头指点谱线或谱线上书写的五线谱音符符头，电教板便发出相应音调，键盘上相应的音名显示灯点亮。改变音色选择时，发音就改为相应的乐器音色。教鞭手柄上有两个升降调开关，按下时可分别使音调升高或降低半音，释放时又自动恢复。两只教鞭可以同时演奏，进行和声、音程及不同声部的演示教学或练习。用教鞭1演奏时，简谱显示屏显示相应简谱符号。

### 选择调名

调名选择键为“+”“-”两个键，按一次指示灯分别会右移或左移一步，指示出所选择的调名。

### 选择音色

按工作状态选择键中的“音色”键，此时工作状态指示灯的“音色”灯亮，同时数码显示窗显示当前音色编号，可用数码选择键中的“+”“-”键改变，也可直接用数字键输入所需的音色编号。

音色与编号的对应关系符合GM标准，范围为000-127，共128种音色，具体对应关系请参考附录二。输入的编号超出范围则无效，仍保持原来选定的音色。

### 选择节拍

按工作状态选择键中的“节拍”键，此时工作状态指示灯的“节拍”灯亮，数码显示窗显示当前节拍的速度，可用数码选择键中的“+”“-”键改变，也可直接用数字键1-4选择所需的节拍编号。新选择的节拍编号将在数码显示窗中显示3秒钟，此后开始自动播放（如输入新的编号后按启停键则立刻开始播放，不再等待3秒钟），此时数码显示窗改为显示节拍速度。

节拍编号范围为000-003，其中000为2/4拍，001为3/4

拍，002为4/4拍，003为6/8拍，输入的编号超过该范围则

无效，仍保持原来选定的节拍。

播放节拍时，节拍强弱指示灯会同步闪亮。

播放节拍时，可以用节拍速度调节键改变播放速度。

用“启/停”键可以启动或停止节拍的播放。

### 7、选择节奏

按工作状态选择键中的“节奏”键，此时工作状态指示灯的“节奏”灯亮，数码显示窗显示当前节奏的编号，可用数码选择键中的“+”“-”键改变，也可直接用数字键输入所需的节奏编号。新选择的节奏3秒钟后开始自动播放（如输入新的编号后按启停键则立刻开始播放，不再等待3秒钟）。输入的编号超出范围则无效，仍保持原来选定的节奏。

播放节奏时，节拍强弱指示灯会同步闪亮。

播放节奏时，可以用节拍速度调节键改变播放速度，此时数码显示窗显示节拍速度。

用“启/停”键可以启动或停止节奏的播放。

### 8、选择示范曲

按工作状态选择键中的“曲库”键，此时工作状态指示灯的“曲库”灯亮，数码显示窗显示当前示范曲的编号，可用数码选择键中的“+”“-”键改变，也可直接用数字键输入所需的示范曲编号。新选择的示范曲3秒钟后开始自动播放。输入的编号超出范围则无效，仍保持原来选定的示范曲。

播放示范曲时，可以用节拍速度调节键改变播放速度，此时数码显示窗显示节拍速度。

用“启/停”键可以启动或停止示范曲的播放。

### 和弦记忆

选择和弦记忆“Ⅰ”、“Ⅱ”、“Ⅲ”键的任意一个，用教鞭在谱线上分别指点所需和弦的各音，电教板便会发出持续的和弦音效果，同时相应的音名指示灯点亮。

3个和弦记忆键可分别记录3个不同的和弦，交替切换按键，可以对和弦进行比较。按和弦记忆“清除”键，3个和弦记录被同时清除。

### 演示录放

按演示录放的“录”键，此后所有教鞭演奏的内容将被记录，最长记录时间为8分钟，录音时间到，自动停止录音，并有乐音提示。再次录新内容时，原内容被自动清除。

录音中随时按“放”键，即可中断录音，播放所录内容。

按“放”键，即可将所录内容重放，改变音色或节拍速度，则播放的录音内容也将自动改变。

### MIDI

MIDI输入插孔可接至MIDI键盘、电子琴、计算机等具有标准MIDI接口设备的MIDI输出端。

MIDI输出插孔可接至MIDI音源、计算机等具有标准MIDI接口设备的MIDI输入端。

## 五线谱电教板规格配置表

| 型号 功能 | EW-B | EW-B1 | EW-C | EW-C1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 音色 | 128种（GM） |  |  |  |
| 节奏 | 50种 |  |  |  |
| 节拍 | 4种 |  |  |  |
| 变调 | 12种 |  |  |  |
| 录放音 | ≥8分钟 |  |  |  |
| 和弦记忆 | 3组任意合弦 |  |  |  |
| MIDI接口 | 输入、输出 |  |  |  |
| 示范曲 | 10～608首 |  |  |  |
| 临时升降调 | √ |  |  |  |
| 线路输出 | √ |  |  |  |
| 教鞭 | 两只 |  |  |  |
| 谱表 | 三组（其中一组大谱表） |  |  |  |
| 音域（C调） | F-b2 |  |  |  |
| 键盘显示 | 43键音名显示 |  |  |  |
| 简谱显示 | — | √ | — | √ |
| 外形尺寸 | 180×100×6 cm |  |  |  |